- CAR-SAT LTDA | MT 150/151 (VEICULAR)

Inovação e eficácia

O MT 150 e o MT 151 são rastreadores veiculares via satélite de última geração. Além das funções inerentes aos rastreadores, apresentam uma característica que os difere dos demais: inovação!

Os equipamentos são os únicos disponíveis no mercado que agrupam as funções de processamento, captação e transferência de dados no mesmo processador, otimizando a operação e proporcionando grande eficiência no consumo de energia.

Versáteis, os rastreadores Car-Sat tornam possível rastrear, localizar e bloquear motos, automóveis e veículos de carga, indicando direção e velocidade exatos do veículo monitorado, com cobertura em todo o território nacional e no exterior.

Os equipamentos apresentam baixíssimo consumo de corrente em stand by, têm dimensões reduzidas e possuem acelerômetro interno, acionado em caso de movimentação (configurável). De acordo com a versão do equipamento, também é possível contar com sistema antifurto integrado, bateria interna, identificador da jamming, buzzer e microfone internos, entre outros.

A versão MT 151 possui ainda uma linha de acessórios sem fio:

WT 300 – Terminal de ados wireless 2.4Ghz

• Display gráfico de 3 linhas x 16 caracteres;
• Backlight
• Teclado com cinco teclas em borracha;
• Porta serial TTL;
• Recebimento de mensagens livres e envio de mensagens pré-programadas, identificação de rotas, motoristas, etc;
• Dimensão de 60mm x 95 mm.

WT 110 – Botão wireless e identificador de usuário

• Formato de chaveiro;
• Três tipos de sinalização através do botão;
• Led de status;
• Bateria interna;
• Indicação de nível de carga da bateria;
• Dimensão de 46mm x 37 mm.

Características Técnicas

• Receptor GPS 32 canais de alta sensibilidade (-160 dBm monitoramento, -144 dBm aquisição);
• Antenas internas de GSM e GPS, com opção de antena de GPS externa;
• Porta USB 2.0 de alta velocidade para configuração e atualização do firmware;
• Consumo em stand by de 1 mA@12VDC;
• RTC (Relógio de Tempo Real);
• Modem Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz) GSM/GPRS/EDGE;
• Circuito de escuta com microfone interno;
• Bateria interna de 850 mAH;
• Circuito transceptor de 2.4 Ghz (802.15.4) para integração de acessórios sem fio;
• Rápido carregamento com suporte via USB;
• Acelerômetro interno de 3 eixos;
• Comunicação GPRS em TCP (Protocolo de Controle de Transporte) ou UDP (Protocolo de Datagramas do Usuário);
• Configurável via GPRS ou USB;
• Atualização de firmware via GPRS ou USB;
• Registro de até 10.000 posições;
• Segurança para o cartão SIM;
• Tensão de entrada de 6 a 36 VDC;
• Até 5 entradas digitais/analógicas e 2 saídas de coletor aberto, com capacidade para até 2A de corrente contínua;
• Temperatura de funcionamento: -40ºC a +85º C;
• Tamanho: 9 cm x 6,5 cm x 3 cm.